附件：

上海外国语大学巡课数字人系统服务器采购项目需求文件

一、采购部门基本情况

| 采购部门名称 | 教务处 | 项目负责人 | 王仁睿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公地点 | 上外松江校区图文楼J210 | 联系方式 | 021-67701896 |

二、采购项目基本情况

| 项目名称 | 上海外国语大学巡课数字人系统服务器采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施时间 | 双方签约生效后15日内完成交付 | 采购方式 | 分散采购 |
| 项目需求 | - 采购预算 总价不超过28.7万元（人民币）。项目期限：于双方签约生效后15日内完成交付。 - 项目要求 - （1）本次采购服务器用于部署巡课数字人AI推理服务、课堂视频流接入、业务数据库及后台管理服务，采用双机冗余部署架构，要求设备性能稳定、兼容性强、支持远程带外运维、满足AI算力、高并发视频传输、长期稳定运行需求，所有配件为原厂原配全新硬件，无翻新、无拆机、无工包。 - 需提供2台标准2U机架式服务器，适配学校标准机房机柜；配置原厂通用机架安装导轨，支持快速上架、固定、拆卸维护。配置要求：CPU：Intel Xeon可扩展系列处理器，不低于2颗CPU且主频≥2.1GHz，单颗核心数≥32C核；内存：配置≥128GB DDR5内存；硬盘：配置≥2块960GB SSD，RAID卡：支持RAID 0/1/5/6/50/60；网络接口：配置≥2个千兆网络电口，配置≥2个10Gb网口(含多模光模块)；电源：配置1+1冗余电源，电源模块额定功率≥1600W，配置≥2个电源。 - （2）供应商应按服务要求指派专业技术人员完成各项服务，保证正常运行，并提供验收文档，验收文档包括合同、使用说明书等材料。标准如下： - 1、供应商应指派具有丰富项目技术经验的专人担任项目实施负责人对项目实施负责，保障项目的实施进度和质量。 - 2、供应商提供安装、调试、免费培训等服务，确保使用正常，各产品功能指标达到标准要求，能完全满足采购方的需求。 - 3、验收文档包括： - （1）安装手册、使用手册等资料 - （2）验收报告、培训完成确认文件等。 - 服务要求 - 企业有相关服务经验：供应商须提供合作过案例的证明。 2. 提供未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）【点击“信用服务”项查询】“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”、“政府采购严重违法失信行为”查询结果记录名单复印件及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为”查询结果记录名单扫描件（单位需加盖公章）。 - 服务完成时间 本次项目自合同正式签署生效起15日内完成安装调试。 - 采购数量 序号; 设备名称; 配置要求; 单位; 数量. 1; 巡课数字人系统服务器; CPU：Intel Xeon可扩展系列处理器，不低于2颗CPU且主频≥2.1GHz，单颗核心数≥32C核；内存：配置≥128GB DDR5内存；硬盘：配置≥2块960GB SSD，RAID卡：支持RAID 0/1/5/6/50/60；网络接口：配置≥2个千兆网络电口，配置≥2个10Gb网口(含多模光模块)；电源：配置1+1冗余电源，电源模块额定功率≥1600W，配置≥2个电源。; 台; 2. 序号; 指标项; 技术要求. - 1; 规格; 机架式服务器，满配置时机架高度≥2U. - 2; 处理器; 数量≥2 Intel Xeon可扩展系列处理器，本次配置不低于2颗CPU且主频≥2.1GHz，单颗核心数≥32C核。提供技术证明材料. - 3; 内存; 配置≥128GB DDR5内存，最大支持32个内存插槽。提供技术证明材料. - 4; 本地存储; 支持≥12个3.5寸热插拔硬盘扩展槽位，可支持SAS/SATA/NVMe接口，主板支持≥2个 M.2接口. - 5; 配置≥2块960GB SSD。提供技术证明材料. - 6; RAID卡; 支持RAID 0/1/5/6/50/60. - 7; 标准接口; 前置≥2个USB 3.2 接口，后置≥2个USB 3.1接口，≥1个VGA接口，≥1个RJ-45 Management LAN port管理接口,BMC管理芯片：Aspeed AST2500 64MB. - 8; 网络接口; 配置≥2个千兆网络电口. - 9; 配置≥2个10Gb网口(含多模光模块). - 10; I/O扩展槽; 最大支持≥9个PCIE5.0插槽. - 11; 其他; 最大支持≥4张双宽GPU. - 12; 电源; 配置1+1冗余电源，电源模块额定功率≥1600W，配置≥2个电源. - 13; 管理功能; 支持KVM功能，支持远程控制服务器开关机，虚拟设备挂载. - 14; 服务; 提供原厂5年维保服务，提供原厂授权文件和售后服务承诺函. - 项目整体技术要求 - 售后保障 - 保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为不低于伍年。 - 保修方式：远程及现场技术支持服务。其他条款以投标文件承诺的为准。 - 免费保修期届满后，如甲方仍然需要乙方继续提供维护服务，服务费最高不得超过本合同金额的8%。 - 服务地点 上海外国语大学松江校区。 |
| 支付方式 | 分两期付款： 第一期付款：该笔付款为合同价款的40%（百分之肆拾），初验后15（拾伍）个工作日内甲方向乙方支付。 第二期付款：该笔付款为安装调试完毕，正常使用并通过项目最终验收（自验收报告签字）后15（拾伍）个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的60%（百分之陆拾）。 |  |  |